|  | Nr.: 001 Betriebsanweisung gem. §14 GefStoffV Stand: 17.01.2005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Betrieb: Hochschule München Bereich: Robotik Werkstatt Tätigkeit: Löten |  |  |  |
|  |  | Schadstoffe beim Weichlöten Lot: Zinn-Blei-Legierung (Draht) Flussmittel auf Basis von Kolophonium (Paste oder im Röhrenlot) |  |  |
|  |  | ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |
|  | Bei den Lötarbeiten werden Rauche und Dämpfe frei, die Kolophonium und seine Zersetzungsprodukte sowie Spuren der Lotmetalle enthalten können. Reizung von Augen und Atemwegen durch die Rauche/Dämpfe möglich. Hautkontakt mit dem Flussmittel kann zu Reizungen der Haut führen. Das enthaltene Kolophonium kann eine Hautallergie auslösen; Einatmen von Rauch kann zu asthmatischen Erkrankungen führen |  |  |  |
|  |  | ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | Während der Lötarbeiten für gute Lüftung im Arbeitsraum sorgen. Lot nicht überhitzen. Lötkolben zwischen den Lötungen in den Halter ablegen. Lötdämpfe und -rauche nicht einatmen. Hautkontakt mit dem Flussmittel vermeiden, nicht mit den Händen auftragen! Nach dem Umgang Hände waschen und Pflegecreme auftragen |  |  |  |
|  | Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Verunreinigungen mit Flussmittel mit saugfähigem Material beseitigen und in Abfallbehälter geben. Feuerlöscher für Brandklasse B (Flussmittel), kein direkter Wasserstrahl. Fluchtweg: siehe Kennzeichnung der Rettungswege und Notausgänge |  |  |  |
|  |  | ### Erste Hilfe |  |  |
|  |  | Nach Hautkontakt: Flussmittel gründlich mit Wasser und Seife abwaschen. Nach Augenkontakt: sofort bei offenem Lidspalt und zum äußeren Lidspalt hin zehn Minuten unter fließendem Wasser ausspülen, Augenarzt konsultieren! Nach Einatmen: Frischluft, bei anhaltender Reizung Arzt konsultieren. |  |  |
|  |  | ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |
|  | Abfälle von Lötmaterialien in gekennzeichneten Behältern sammeln und regelmäßig entsorgen (Sonderabfall, nicht in Hausabfall oder Ausguss geben). |  |  |  |
|  | Datum, Unterschrift: .......................................... |  |  |  |